二 O O六 年 度 交 通 科 研 项 目 表

制表单位：科技教育处    　　　　　　                                                                        制表时间：2005.11.27

| 编号 | 项 目 名 称 | 主 要 研 究 内 容 | 目 标 和 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 滨海路修筑关键技术研究 | 依托滨海路工程建设，为解决滨海路建设中关键技术问题，开展以下四方面研究： - 滨海路工程特殊路基处理技术研究—通过试验工程确定滨海路工程不同路段相应处治方法。具体进行自重预压和超载预压优缺点及造价比较；单层格栅和双层格栅效果及经济性比较；通过粉喷桩加固低级的单桩荷载试验和复合地基的整体试验确定地基承载力。 - 滨海路工程海堤防护技术研究—收集滨海路工程沿线各市潮汐风浪资料，确定计算经验公式；调查研究现有沿海护岸工程，充分考虑工程造价、各市材料供应及结构形式等问题，择优选用防护形式；研究制定原有海堤路段护坡加固措施；确定开挖路段边坡防护美化措施。 - 潮差侵蚀路段路面结构研究—根据滨海路存在潮差侵蚀路段实际情况，通过国内外调研，合理选择路面结构，设计耐腐蚀、抗水侵害路面结构，确保滨海公路使用性能。 - 滨海路工程景观设计研究—结合滨海路地形特点，合理设计平纵线形，进行国内外调研，设计与周围景观相协调的交通安全设施，与景观相和谐的服务设施，通过标志标线的诱导，景点、雕塑、绿树的设置，充分发掘滨海路景观内涵。 | 1、滨海路工程特殊路基处理技术研究—通过研究确定路堤填高超过地基临界高度1-1.5米路段靠自重预压的主固结时间；确定单层土工织物和双层夹碎（砾）石层对提高地基承载力和土体抗剪强度的作用和效果；确定强夯法的施工工艺；确定桥头路堤用粉喷桩加固的方案。 2、滨海路工程海堤防护技术研究—紧密结合沿线地形、地质、水文、环境及人文特点，确定安全、与景观相协调的防护形式。 3、滨海路工程景观设计研究—通过研究实现滨海路工程以旅游为主、运输为辅的景观路功能，突出景区、景点的地方特色，确保滨海路工程的安全环保。 |
|  | 小净距隧道技术研究 | 结合丹东-通化高速公路工程，为确保隧道运营安全性，降低工程造价，对小净距隧道建设技术开展以下研究： - 小净距隧道支护衬砌参数、中间岩柱加固原理与方案研究； - 通过理论计算和新奥法现场监控量测，评价主洞支护衬砌参数、中间岩柱加固方案的有效性； - 通过对现场爆破震动影响的评估，确定左右洞开挖工作面之间合理距离； - 确定开挖面与衬砌工作面之间合理距离、优化爆破参数，减小爆破震动。 | - 确定小净距隧道的支护衬砌参数，保证小净距隧道支护衬砌结构的稳定； - 提出小净距隧道中间岩柱加固原理与加固方案，确保施工过程中中间岩柱加固方案的有效性； - 确定小净距隧道施工时序，确保施工安全； - 评价小净距隧道施工时爆破震动影响，优化爆破参数，使爆破震动不影响围岩与结构的安全。 |
|  | 沈彰高速公路大转弯A、B匝道桥连续梁悬臂施工阶段线形与安全性监控研究 | 为确保沈彰大转弯A、B匝道桥施工的有效控制，保证桥梁结构的安全施工，开展以下研究： - 悬臂施工挂篮定位标高制定及挂篮预压试验研究； - 悬臂施工合理合拢方案研究； - 设计方案的施工优化研究； - 连续梁桥的横向和局部应力、变形研究； - 对于施工工艺提供参考意见； - 主梁断面应力监控评测； - 墩顶水平位移监控测试； - 主梁温度场、预应力损失、弹性模量测试研究； - 合拢前日照温差对标高影响测试研究。 | - 确保成桥后梁底曲线与设计值误差控制在2cm以内； - 确保挂篮定位标高与预报标高之差控制在1cm以内； - 预应力束张拉完后，实现梁端测点标高与控制小组预报标高之差不超过±2cm。 |
|  | 高速公路整体式桥台研究 | 为避免桥梁伸缩缝的早期破坏，杜绝桥头跳车对桥梁的冲击荷载，开展以下研究： - 学习、了解并利用国外一些先进国家建造无伸缩缝桥梁的成功经验； - 确定无伸缩缝桥梁的初步建设长度，进行相关分析计算； - 进行空间模型分析，并对桥台、桥墩与梁的结合部位进行局部模型分析计算； - 进行无伸缩缝桥梁整体式桥台专门设计研究，包括桩基础分析计算、温度应力损害评价、台后填料结构及排水设计、桥台纵向位移变形计算、桥头搭板与桥台连接设计分析等； - 建设试验桥梁，进行应力、位移测试及台后填料排水变形情况分析； - 编制无伸缩缝桥梁的标准图及应用指南。 | - 避免桥梁伸缩缝的破坏引起的车辆冲击荷载，改善行车状况，延长桥梁使用寿命； - 降低桥梁造价及养护费用； - 使纵、横向的活荷载分布更加均匀，增加桥梁超静定约束和抵抗各种灾难事件的能力，消除地震落梁现象，提高桥梁的抗震能力。 |
|  | 高节能低排放型温拌沥青混合料应用研究 | 为了降低沥青路面建设过程中的能源消耗、减少沥青对人体的健康危害、简化混合料的生产程序，开展以下研究： - 温拌沥青混合料沥青胶结料组成研究； - 温拌沥青胶结料路用性能研究； - 温拌沥青混合料配合比设计方法、检验控制指标研究； - 温拌沥青混合料施工工艺、质量控制标准研究； - 铺筑试验路并进行跟踪观测； - 编制温拌型沥青混合料施工技术指南。 | 在保证具有与传统热拌沥青混合料相同的路用性能的前提下，实现沥青混合料在相对较低温度下的拌和及施工，控制拌和温度保持在100-120℃，摊铺和压实温度在80-90℃，杜绝生产过程中沥青的老化，使沥青混合料生产具有更大的灵活性和更好的可操作性，降低温度对施工季节的限制。 |
|  | 聚酯纤维沥青混凝土的应用研究 | 为提高高速公路路面新材料应用技术水平，开展以下研究： - 聚酯纤维沥青混合料低温抗裂性、高温稳定性、水稳定性、蠕变特性等性能研究； - 进行聚酯纤维沥青混凝土的动态性能试验研究；确定纤维沥青混凝土的动态响应参数，为理论研究和设计计算提供依据； - 聚酯纤维沥青混合料试件的耐久性试验； - 确定满足抗水损害的合理纤维-混合料配比，提高抗水损害的能力； - 考虑不同环境条件，包括气候条件，道路等级，交通流量，路面层位置，基层类型（刚性、半刚性或柔性基层）等进行纤维沥青路面的路用性能试验研究。 | - 确定纤维沥青混合料的合理配比，包括合理沥青用量、合理纤维掺量及长度和细度等； - 确定纤维沥青混凝土的动态响应参数，为理论研究和设计计算提供依据； - 提高路面使用质量，延长路面使用寿命。 |
|  | 应用运行车速理念提高路线设计指标安全性研究 | 为创新设计理念，提高高速公路设计水平，确保运营安全，开展以下研究： - 通过对高速公路上各路段车辆运行车速的观测，确定路线各项指标对运行车速的影响，设计车速与运行车速关系，使路线设计指标满足行车需求，线形协调，消除安全隐患； - 通过对现有高速公路运行安全评价，提出改善措施。 | - 确定运行车速观测控制原则要求； - 确定满足运行安全与线形协调条件下路线平纵横指标的选取运用要求； - 制定现有高速公路提高安全性的改善措施。 |
|  | 高速公路建设边坡植被防护技术研究 | 为建立“绿色交通”理念，最大限度减少交通建设对环境和生态的污染和破坏，结合十一五高速公路建设项目，开展边坡植被防护技术研究： - 重点调研液压喷播技术、三维土工网客土喷播技术、植生带网垫客土技术、岩石坡体钢网混喷技术等边坡生态护坡及植被恢复技术； - 通过室内试验，研究不同气候条件下各种边坡防护技术的组成配比和施工工艺； - 实施试验段，并进行观测验证各种边坡防护技术的适用性，比选适合我省不同地区气候条件的植物品种。 | 确定适合我省不同地区气候条件的边坡生态护坡及植被恢复技术，使其边坡防护满足使用要求、技术方案简便易行；通过推广应用边坡植被防护技术，建立绿色交通环境，降低建设养护成本。 |
|  | 普通公路特殊路段综合排水方案研究 | 结合各地降雨强度、自然地貌、气温等情况，对普通公路特殊路段综合排水方案开展以下研究： - 分析研究全省各地降雨强度、自然地貌、气温等因素对排水不同的要求，综合确定多种排水方案； - 根据排水要求的不同，综合比较各地经济和地产材料等因素，研究确定村镇、山区陡坡等特殊地段排水方案 - 提出各种排水设施的结构型式、设计要点和施工工艺。 | - 各地因地制宜、灵活采用不同型式的排水边沟，切实增强路基排水功能，提高公路行车安全和抗灾能力，延长路面使用寿命； - 制定辽宁省普通公路排水设施设计与施工技术指南； - 编制辽宁省普通公路典型排水设施施工图设计参考图集。 |
|  | 提载技术在双曲拱桥加固中的应用研究 | 结合辽西地区双曲拱桥改造工程，开展以下研究： - 针对我省双曲拱桥的不同型式、不同病害进一步研究加固技术设计方法。包括上部结构内力分析计算、墩台内力计算及地基基础验算，对旧桥承载力评估； - 进一步试验确定不同地区，不同情况，不同类型双曲拱桥拱背补强膨胀混凝土的配合比，研究确定双曲拱桥加固的设计参数取值范围； - 研究双曲拱桥加固施工技术，包括双曲拱桥加固施工流程、关键部位施工工艺、主拱圈膨胀混凝土补强层增大主拱圈横截面积施工技术、腹拱和实腹段处理、桥面铺装、墩台加固施工技术的研究； - 编制双曲拱桥加固施工指南，实施实桥改造工程。 | - 在双曲拱桥加固设计计算基础上，开发双曲拱桥加固技术结构计算程序。 - 完成双曲拱桥加固设计指南，典型结构设计标准图，设计规范； - 提出双曲拱桥加固施工工艺流程和控制要点，完成施工指南和施工规范。 |
|  | 季节冰冻区高等级公路沥青路面预防性养护适用性研究 | 为提高我省高速公路路面管理水平，针对我省预防性养护的实际需求，开展相关预防性养护技术研究： - 在利用国内外相关研究成果的基础上，结合路面性能退化机理、水文地质和现有路面病害等情况，选择制定有针对性的路面预防性养护措施； - 相应路面预防性养护方案的养护时机选择研究； - 不同预防性养护措施、不同养护时机的试验路铺筑； - 试验路路用性能的检测与评价； - 不同预防性路面养护方案的经济性评价。 | - 以适时的预防性养护措施，及时阻止或延缓路面破损，有效延长路面使用寿命，减少改正性养护次数和费用； - 结合相关高等级公路的预防性养护工程实践，针对预防性养护实施中的实际需求，确定预防性养护技术的适用性； - 提高高等级公路沥青路面养护管理水平。 |
|  | 超薄磨耗层技术与应用研究 | 为提高我省高速公路路面建设水平，开展以下研究： - 超薄磨耗层级配的研究选择； - 超薄磨耗层路用性能及施工工艺； - 铺筑试验路，检验级配研究成果及施工工艺； - 改性超高磨耗层质量检验标准。 | - 确定超薄磨耗层的合理级配范围； - 提出的超薄磨耗层的施工工艺适合我省省情并适应现有的施工能力； - 研究的超薄磨耗层在使用功能上不低于传统的磨耗层； - 提出的质量检验标准及推广指南切实可行。 |
|  | 辽宁省地方性石料与乳化剂配伍性能研究 | 为提高公路养护水平，降低工程造价，推广稀浆封层技术的应用，开展以下研究： 1、设计和合成具有不同破乳时间、性能稳定的系列乳化剂； 2、建立石料物化性能评价标准和试验方法； 3、乳化剂与石料的配伍性研究； 4、沥青乳化剂与石料配套数据库的建立。 | 建立辽宁省乳化剂及相关石料配套数据库，解决辽宁省本地区乳化剂与石料的配伍性问题，降低稀浆封层成本，确保稀浆封层施工中乳化沥青和石料的和易性及稀浆封层施工的正常进行。 |
|  | 农村公路养护技术政策研究 | 围绕“提高养护工程质量”和“降低养护工程造价”两个中心，以“实用性”和“经济性”为原则，对农村公路养护技术标准、决策依据以及新材料、新工艺、新设备的推广应用开展以下研究： - 农村公路路基养护关键技术研究； - 农村公路路面养护关键技术研究，（使用寿命预测，小修保养、预防性养护、中修养护、大修改善阶段划分及技术对策）； - 农村公路桥梁养护关键技术研究； - 农村公路养护定额； - 农村公路环境保护关键技术研究； - 农村公路安全保障工程关键技术研究。 | - 避免当前农村公路养护中存在的技术局限性，指导各地因地制宜，灵活采用合理的养护技术，提高养护工程质量，降低公路养护费用，延长路面使用寿命，缓解建设和养护资金压力； - 加强农村公路配套设施建设，完善路网功能，降低社会物流运营成本和各种交通安全事故发生，全面提高宏观经济效益； - 科学合理地使用有限的养护资金，使农村公路养护切实起到推动农村区域经济快速发展、加速农村小康进程的作用。 |
|  | 道路运输行业发展评价指标体系研究 | 为了全面、准确、及时地掌握道路运输业的发展态势，科学评价道路运输业发展水平，开展以下研究： - 评价道路运输业发展水平指标体系构成及具体应用研究； - 道路运输业评价应包括的指标内容和指标值数据及获取方法的研究； - 道路运输业评价指标数据科学采集方式、方法研究； - 高速公路、普通公路、道路旅游旅客运输生产经营及经济指标数据统计计算方法研究； - 出租汽车运输生产经营及经济指标数据统计计算方法研究； - 道路货物运输生产经营及经济评价指标数据统计计算方法研究； - 汽车维修业、道路运输服务业、客货站场生产经营及经济评价指标数据统计计算方法研究。 | - 提交评价道路运输业发展水平的指标体系构成、指标涉及、指标内容的研究报告； - 提交评价道路运输业发展水平指标数据采集方式、方法、渠道及应用的研究报告； - 提交评价道路运输业发展水平生产经营、经济评价各种报表设计及上报渠道的研究报告； - 提交道路旅客运输、道路货物运输、道路运输服务业、汽车维修业经济评价指标数据采集、应用及分析验证报告； - 提交出租车生产经营、经济评价指标数据采集、应用及分析验证报告； - 提交道路运输业总产值及在国民经济中贡献率分析研究报告。 |
|  | 电子签章在业务系统中扩展应用的研究 | 为提高全省交通行业办事效率、确保网络安全，保证网上业务的真实性、有效性，开展以下电子签章应用研究： - 从整体出发，统一规划，协调发展，通过对现有电子印章技术及产品进行考察、评测、对比，选定完整、成熟的电子签印章产品应用到办公自动化系统中，同时向其他业务系统扩展应用，考虑统一使用一套系统可行性，促进电子认证业务在交通行业的发展； - 在实际中对电子印章系统部署形式进行研究，对集中/分散部署各自的优缺点分析，摸索适合于辽宁交通行业的认证体系和认证模式； - 开展风险和安全评测，建立一个审计、监督机制促使其规范运营。 | 实现全省交通行业一套电子印章系统的集中部署，保证电子签名系统的一致性，大大降低部署的成本和信息系统管理成本，方便行业内CA认证的互通互连，最大限度的实现信息共享。 |